תקן  61000-3-12  IEC היבטים ומשמעויות :

אילת 2008

תקן ישראלי 1902 חלק 2 מאמץ את  61000-3-2  IEC המגדיר גבולות להרמוניות זרם בציוד שזרם המבוא שלו עד 16 אמפר .

תקן 61000-3-12  IEC שנכנס בפברואר השנה לתוקף מגדיר גבולות להרמוניות הזרם באחוזים לציוד שזרם המבוא שלו גבוה מ-16 אמפר ונמוך מ-75 אמפר .

עד להופעת תקן זה יצרני הציוד שזרם המבוא שלהם היה גבוה מ-16 אמפר לא נדרשו לעמוד בדרישות לגבולות מרביים של יצירת זרמים הרמוניים .

מעמודה השמאלית בטבלה 1 ניתן לראות שהתקן מגביל את רמת העיוות ההרמוני באחוזי זרם בהתאם לקשיחותו החשמלית של  מקור ההזנה , ככל שאימפדנס הקצר נמוך יותר הוא מאפשר הפרעה גבוהה יותר וכי הוא מגדיר פרמטרים נוספים כמו PWHD בהם נדון במהלך ההרצאה .

טבלה 1- גבולות זרמים הרמוניים ב-% בהתאם ל-Rsce  .

התקן מתייחס כאמור  ל"חוסן "  מקור ההזנה והמדד לכך הינו Rsce שהינו היחס בין הספק הקצר המדומה (KVA) של המקור להספק המדומה השקול של הצרכן הנבדק .

כך יוצא למשל שאם Rsce גבוה מ-350 אז אין כל מגבלה על עוצמת הזרם ההרמוני שצרכן מייצר מאחר והשפעתו על מקור ההזנה זניחה , מאידך מוצר שנבדק ב- Rsce

נמוך מ- 33  ועומד בגבולות המפורטים בטבלה 1 עומד  ללא כל הגבלות בדרישות התקן .

מכאן נובע שבמפרט הטכני של מוצר שעמד בהצלחה בבדיקה במצב של Rsce נמוך או שווה ל-33 יצוין  עומד בתקן 61000-3-12  IEC ואילו במוצר שעומד ב- Rsceגבוה יותר יצוין שהוא עומד ב- 61000-3-12  IEC במגבלת ה-Rsce שבו הוא עמד ללא חריגה .

לאור זאת ניתן להבין כי הפתרון לעמידה בדרישות תקן זה יכול להיות בשני משורים :

- הקשחת מקור ההזנה , הגדלת גודל החיבור כך שנקבל Rsce גבוה מ-350 .

- טיפול בצרכן לצמצום ההפרעות ההרמוניות שהוא מייצר (סינון פסיבי או אקטיבי ) .

במהלך ההרצאה נדון במאפיינים  שבהם התקן בוחן את הציוד ומה הדרכים לטפל בסוגיה אם בכלל, בדגש לאופן בו לוקחים בחשבון את יחס הספק הקצר,  האם בהתבסס על חישוב מנתוני השנאי או שרצוי לדייק ולבצע מדידה שתציג  פרמטרים בפועל .

הכותב הינו מהנדס בודק 3 שהתמחה בעשור האחרון בביצוע בדיקות איכות חשמל .